102消防控制柜URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 后勤服务部 | 夏天 |  |  |
| 审 核 | 后勤服务部 | 周杰 |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 李茜 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

4.3安装要求	3

4.4运行要求	4

4.5电气、自动控制要求	5

4.6安全要求	5

4.7文件要求	5

4.8服务要求	5

5.附件	5

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义102大楼消防控制柜安全要求及材质要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、建筑商等各方面人员在建造消防控制柜整个周期过程中各项活动按要求进行，使所使用的控制柜满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司后勤服务部102消防控制柜的建造需求。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 储运部 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

原102消防控制柜使用年限较长，控制柜多处重要部位损坏已无修复价值，我部门建议重新购置一台消防控制柜。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

N/A

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他要求

N/A

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

102设备间

4.3.2安装设备型号

4.3.2.1：GST5000报警主机一台：仅含 1 台立柜，大屏幕汉字液晶显示,报警联动点总数为 484 点,含打印机，含一块总线制操作盘，含 6 路直接控制点及 6 只 ZD-01终端附件，根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直接控制。;

4.3.2.2 ：GST5000主机软件一套：软件必须与同点数的控制器配套使用；

4.3.2.3：消防电话一台，消防通信专用设备，最多可以连接 512 路消防电话分机或 51200 个消防电话插孔，标准 2U柜式结构；

4.3.2.4：消防应急广播设备一套：含 GST-GBFB-200/MP3、GST-GF150W 型功率放大器各一台，额定功率为 150W；不含柜，分区定义通过控制器二次码方式，可组入各式 19 英寸标准机柜中，标准 5U 柜式结构；

4.3.2.5：智能电源盘一台，GST-LD-D02柜式插盘结构，DC24V/6A 输出，含备电，标准柜式 2U 结构；

4.3.2.6：联网接口卡一台，JB-QB-GST500、JB-QG/T-GST5000 火灾报警控制器（联网型）的可选配板卡，提供了一路光电隔离的标准CAN接口，用于控制器之间的CAN总线联网

4.3.2.7：NNET-02 型接口卡一台，JB-QG/QT-GST5000型控制器的可选配卡，用于连接图形显示装置系统，卡上提供了光电隔离的标准RS232和 RS422两种接口；

4.3.3可用的公用系统

N/A

4.3.4环境条件

N/A

4.3.5可用的能源配置

N/A

4.3.6外观及材质要求

N/A

4.3.7 其他安装要求

4.3.7.1电话广播系统检测维修;

4.3.7.2报警系统点位清理编程;

4.3.7.3报警联动系统调试;

4.3.7.4大楼各点位重新编码应在控制柜上标注点位图与点位编号。

- 4.4运行要求

4.4.1主机系统与门房消防控制柜联动，无故障码。

4.4.3工艺参数范围

N/A

4.4.5其他运行要求

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

N/A

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

N/A

4.6.3其他要求

N/A

- 4.7文件要求

N/A

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

安装完毕后三个工作日内厂家指导培训，被培训人员能熟练掌握该设备。

4.8.2运输要求

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

质保二年，如二年内出现非人为故障，厂家24小时内保修。

4.8.5验收要求

- 第三方消防维保部门出具消防验收证明。

- 5.附件

- N/A