分包装室塑料收集盒用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室塑料收集盒的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗大楼分包装室塑料收集盒。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》

- 第七十一条　设备的设计、选型、安装、改造和维护必须符合预定用途，应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险，便于操作、清洁、维护，以及必要时进行的消毒或灭菌。

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

分包装室新冠疫苗二期项目分装车间需要购置100000只塑料收集盒，用于西林瓶制品轧盖后的收集、存储和转运。使用地点位于黄金桥新冠分装车间、金港厂区物检车间、2-8℃冷库内

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 收集时装在轧盖机的收集盘上； 可进2-8℃冷库保存； 上料时需要放在灯检机的上料网带上。 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 外尺寸：长×宽×高=377.5mm×276mm×62mm |  | 关键 |
|  | 内尺寸：长×宽×高=347.5mm×246mm×54mm |  | 关键 |
| - . | 塑料收集盒由主体和插板两部分组成。 盒子的形式尺寸应符合附件规定的要求，需要与用户确认后方可制作。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
|  | 每个盒子承重100kg以上 | 关键 |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 适用于我公司房间环境级别：CNC区、2-8℃冷库、包装物检区 |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 外观应端正，不得有异常凹陷和锈蚀等缺陷。 |  | 关键 |
|  | 使用优质全新材料制作，不得使用回收料，主料为PP等 |  | 关键 |
|  | 盒子化学稳定性高。 盒子使用时，会接触到车间内空气灭菌散发的甲醛、臭氧或过氧化氢等腐蚀性气体，盒子应耐以上气体的腐蚀 |  | 关键 |
|  | 盒子必须防晒，阳光下长期放置不得发生明显老化，供应商应提供保证措施 |  | 关键 |
|  | 盒子应有良好抗寒能力，至少可适应-10℃到50℃温度范围，盒子低温时强度和韧性不会降低，不会变形，供应商应提供保证措施 |  | 关键 |
| - . | 盒子材质稳定、安全，不得散发出有毒有害气味 |  | 关键 |
|  | 盒子为深蓝色，下料前盒子颜色应交给用户确认 |  | 关键 |
|  | 盒子必须防掉色、防褪色，供应商应提供保证措施 |  | 关键 |
|  | 盒子表面光洁度高，不得有毛刺 |  | 关键 |
|  | 盒子表面抗静电能力强，不易吸附尘埃，供应商应提供保证措施 |  | 关键 |
|  | 盒子结构强力，耐冲击，供应商应提供保证措施 |  | 关键 |
|  | 盒子插板强度高，插入盒子卡槽中时能够将盒口扣死，不得松动 |  | 关键 |
|  | 插板上应有放置周转卡片的槽，方便放置卡片和移除卡片，松紧适中 |  | 关键 |
|  | 盒子四周应有加强筋、有漏水孔，但不得影响盒子强度 |  | 关键 |
|  | 盒子摞起来放置应防滑，底部有卡口，能够卡在下方盒子口；摞起来放置应该平整 |  | 关键 |
|  | 盒子防潮，不得吸水膨胀 |  | 关键 |
|  | 每个盒子可装360个西林瓶：瓶子之间不能太松或太紧，既方便刮盘收集，有一定活动余量，又要有一定的张紧力，在运输途中不会剧烈碰撞 |  | 关键 |
|  | 盒子内表面应有合适光滑度，西林瓶制品能够在盒子底部低阻力的滑动，方便调整西林瓶位置以便刮盘后能摆放整齐 |  | 关键 |
|  | 塑料收集盒在厂家运输时应使用塑料包装袋包裹，以免运输过程中落入灰尘和污水。 |  | 关键 |
|  | 其他安装要求 |  |  |
|  | N/A |  |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他安全要求 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；尺寸图；各种维护维修等活动所需的电子版及打印版设备图纸、图纸清单。设备图纸需满足国家相关制图法规要求 | 关键 |
|  | 设备制造文件：材质清单、材质报告 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |
|  | 供应商应免费对使用人员及保养人员进行全面培训，包括结构原理、性能、操作、清洁、日常保养、故障排除等基本知识。 | 关键 |
| 11.2 | 运输要求 |  |
|  | 设备所有部件在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤；应有防水防尘塑料袋包裹运输。 | 关键 |
| 11.3 | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收完成开始计算 | 关键 |
|  | 厂家应多提供一些插板备用 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使厂房保持良好工作状态 | 关键 |
| 11.5 | 验收要求 |  |
|  | 由供应商和我方共同验收。 | 关键 |
|  | 盒子试用无问题后验收 | 关键 |

- 附件N/A