分包装室不锈钢器具用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室各分包装车间不锈钢器具的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗大楼分包装室分包装车间不锈钢器具。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》

- 第七十一条　设备的设计、选型、安装、改造和维护必须符合预定用途，应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险，便于操作、清洁、维护，以及必要时进行的消毒或灭菌。

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

分包装室新冠疫苗二期项目分装车间需要购置若干不锈钢器具，使用地点位于一层3个分装车间内

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 分包装室各车间使用，见文末附件使用地点和类型列表 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 见文末附件尺寸列表 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合附件规定的要求； 必须在确定最终图纸后开始制作。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司房间环境级别：C\B\D级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 外观应端正，不得有异常凹陷和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 使用优质不锈钢304材料制作，不得因房间熏蒸甲醛、臭氧和过氧化氢而腐蚀 | 关键 |
|  | 所有不锈钢器具的表面光洁度高，所有焊接部分必须抛光处理。 | 关键 |
|  | 泵盒、不锈钢分配器盒子、不锈钢收集盒、不锈钢盒子、不锈钢一更鞋柜、S型鞋柜、不锈钢桌（带抽屉）采用1.2mm厚度，其他产品面板采用1.5mm厚度，不承重面可采用1.0mm厚度。 注意材料厚度还应该和加工工艺匹配。 | 关键 |
|  | 不锈钢器具和物品的非接触平面可用镜面板做成 | 关键 |
|  | 所有不锈钢器具表面不得有裸露的非金属材料出现。 | 关键 |
|  | 不锈钢材料所有加工面均不得出现倒钩、毛刺等可能对人、物料造成划伤的结构。 | 关键 |
|  | 如有翻边的情况，必须在反面使用扣板加固，应该在扣板连接缝隙处进行焊接、打磨处理。 | 关键 |
|  | 泵盒内必须有聚四氟乙烯等适合湿热灭菌的高分子材料制作的支撑架。必须根据泵的外形来制作。 | 关键 |
|  | 鞋柜、衣架、不锈钢工作台表面厚度适宜，长时间使用后不得有不可逆的形变。 | 关键 |
|  | 较大面积的工作面必须安装硬质内衬，防止鼓包或塌陷。 | 关键 |
|  | 其他安装要求 |  |
|  | N/A |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他安全要求 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；尺寸图；各种维护维修等活动所需的电子版及打印版设备图纸、图纸清单。设备图纸需满足国家相关制图法规要求 | 关键 |
|  | 设备制造文件：材质清单、材质报告 | 关键 |
|  | 上述条款(URS17-URS20)规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |
|  | 供应商应免费对不锈钢器具使用人员及保养人员进行全面培训，包括结构原理、性能、操作、清洁、日常保养、故障排除等基本知识。 | 关键 |
| 11.2 | 运输要求 |  |
|  | 设备所有部件在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| 11.3 | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收完成开始计算 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。维修维保时更换的配件应有不少于一年的质保期 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使厂房保持良好工作状态 | 关键 |
| 11.5 | 验收要求 |  |
|  | 不锈钢器具由供应商和我方共同验收。 | 关键 |
|  | 设备验收前，所有不锈钢器具已经试用无问题，并经过用户使用部门及工程部等确认。 | 关键 |

- 附件

| 器具分类 | 总数 | 规格明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不锈钢器具名称 | 参考尺寸 （已最终图纸为准） | 单项数量 | 单位 | 所在车间 |
| 泵盒 | 42 | 不锈钢泵盒 | 800×600×550 | 30 | 个 | 疫苗3号楼 |
|  |  | 不锈钢泵盒 | 800×600×550 | 8 | 个 | 轮状分装车间、103分装车间 |
|  |  | 不锈钢泵盒 | 800×600×550 | 4 | 个 | 105西林瓶分装车间 |
| 凳 | 8 | 不锈钢凳子 | 300×300×500 | 8 | 个 | 105西林瓶分装车间 |
| 工作台 | 111 | 不锈钢工作台 | 400×300×1000 | 1 | 个 | 201预灌封包装 |
|  |  | 不锈钢桌（架） | 500×300×400 | 2 | 个 | 201预灌封包装 |
|  |  | 不锈钢桌（架） | 600×295×400 | 1 | 个 | 201预灌封包装 |
|  |  | 不锈钢台 | 600×600×600 | 15 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢台 | 600×400×370（防滑） | 6 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢台 | 600×400×450（防滑） | 12 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢台 | 600×400×350（防滑） | 1 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢台 | 600×450×330（防滑） | 1 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢台 | 300×600×50 （防滑） | 4 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢单层工作台（小号） | 1200×700×800 | 15 | 个 | 疫苗3号楼 |
|  |  | 不锈钢工作台 | 1200×600×800 | 36 | 个 | 疫苗3号楼 |
|  |  | 不锈钢台 | 400×400×800 | 2 | 个 | 轮状分装车间、103分装车间 |
|  |  | 不锈钢工作台 | 600×600×200 | 2 | 个 | 102分装车间 |
|  |  | 不锈钢工作台 | 1000×500×200 | 4 | 个 | 105西林瓶分装车间 |
|  |  | 不锈钢工作台 | 600×600×200 | 1 | 个 | 105西林瓶分装车间 |
|  |  | 不锈钢单层工作台 | 1200×700×600 | 6 | 个 | 含各分装车间 |
|  |  | 不锈钢更衣台 | 1400×400×250 | 2 | 个 | 中试分装车间 |
| 盒 | 94 | 不锈钢分配器盒子 | 1200×500×500 | 4 | 个 | 轮状分装车间、103分装车间 |
|  |  | 不锈钢分配器盒子 | 700×400×200 | 6 | 个 | 102分装车间 |
|  |  | 不锈钢分配器盒子 | 700×400×200 | 4 | 个 | 105西林瓶分装车间 |
|  |  | 不锈钢收集盒 | 500×500×500 | 12 | 个 | 疫苗3号楼 |
|  |  | 不锈钢盒 | 300×300 ×300 | 50 | 个 | 疫苗3号楼 |
|  |  | 不锈钢盒子 | 500×500×500 | 5 | 个 | 轮状分装车间、103分装车间 |
|  |  | 不锈钢盒子 | 500×250×230 | 8 | 个 | 102分装车间 |
|  |  | 不锈钢盒子 | 500×500×500 | 5 | 个 | 105西林瓶分装车间 |
| 平皿支架 | 10 | 不锈钢平皿支架 | 220×120×850 | 10 | 个 | 含各分装车间 |
| 双层工作台 | 25 | 不锈钢双层工作台 | 1500×800×800（下层高300） | 2 | 个 | 201预灌封包装 |
|  |  | 不锈钢双层工作台 | 1200×700×800（下层高300） | 20 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢双层工作台 | 1200×700×800（下层高300） | 3 | 个 | 201包装车间 |
| 踏步 | 34 | 不锈钢台 | 800×600×150 | 5 | 个 | 物检车间 |
|  |  | 不锈钢踏步 | 1100×650×160（防滑） | 2 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢踏步 | 700×650×160（防滑） | 4 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢踏步 | 300×600 ×50（防滑） | 16 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢垫 | 650×450×20 | 2 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢垫 | 350×450×20 | 4 | 个 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢踏步 | 1200×600×300（防滑） | 1 | 个 | 201包装车间 |
| 推车 | 54 | 不锈钢推车 | 1200×700 | 5 | 给 | 物检车间 |
|  |  | 不锈钢推车 | 1200×700 | 30 | 台 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢推车 | 1200×700 | 8 | 台 | 疫苗3号楼 |
|  |  | 不锈钢推车 | 1200×700 | 6 | 个 | 轮状分装车间、103分装车间 |
|  |  | 不锈钢推车 | 1200×700 | 5 | 个 | 105西林瓶分装车间 |
| 拖把架 | 1 | 不锈钢拖把架 | 1200×1700 | 1 | 个 | 物检车间 |
| 一更鞋柜 | 4 | 不锈钢一更鞋柜 | 9000×600×600 | 1 | 套 | 物检车间 |
|  |  | 不锈钢一更鞋柜 | 6000×600×600 | 1 | 套 | 包装大楼 |
|  |  | 不锈钢一更鞋柜 | 9200×600×600 | 1 | 套 | 103分装车间 |
|  |  | 不锈钢一更鞋柜 | 2000×600×600 | 3 | 套 | 金港包装车间12 |
| S型鞋柜 | 4 | S型鞋柜 | 2050×320×600 | 1 | 个 | 轮分装车间 |
|  |  | S型鞋柜 | 1950×320×600 | 1 | 个 | 轮分装车间 |
|  |  | S型鞋柜 | 1100×320×600 | 1 | 个 | 轮分装车间 |
|  |  | S型鞋柜 | 1900×300×600 | 1 | 个 | 轮分装车间 |
| 移动工作台 | 11 | 不锈钢工作车 | 900×700×600 | 10 | 个 | 疫苗3号楼 |
|  |  | 不锈钢移动工作台（3层) | 500×400×1000(层高450×3） | 1 | 台 | 102分装车间 |
| 置物架 | 70 | 不锈钢一更鞋架（4层） | 900×300×600(层高150×4） | 1 | 个 | 102分装车间 |
|  |  | 不锈钢一更鞋架(4层) | 1000×300×1000(层高250×4） | 1 | 个 | 102分装车间 |
|  |  | 不锈钢置物架（中号） | 800×650×800 | 30 | 个 | 物检车间 |
|  |  | 不锈钢模具架 | 1500×800×1700 | 4 | 个 | 物检车间 |
|  |  | 不锈钢4层架 | 1800×1500×400 | 15 | 个 | 疫苗3号楼 |
|  |  | 不锈钢架 | 800×400×600 | 15 | 个 | 疫苗3号楼 |
|  |  | 不锈钢漏水架 | 1400×610×200 | 4 | 个 | 轮状分装车间、103分装车间 |
| 桌 | 14 | 不锈钢桌 | 1200×600×800带抽屉 | 10 | 个 | 疫苗3号楼 |
|  |  | 不锈钢桌 | 1200×600×800带抽屉 | 4 | 个 | 轮状分装车间、103分装车间 |