分包装室不锈钢器具用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室流感预灌封分装车间不锈钢器具的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感预灌封分装车间不锈钢器具。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》

- 第七十一条　设备的设计、选型、安装、改造和维护必须符合预定用途，应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险，便于操作、清洁、维护，以及必要时进行的消毒或灭菌。

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

分包装室流感预灌封分装车间需要购置一批不锈钢器具，使用地点位于二层2个分装车间内

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 流感预灌封分装车间使用，见文末附件使用地点、类型和数量列表 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 见文末附件尺寸列表 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合附件规定的要求； 必须在确定最终图纸后开始制作。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司房间环境级别：C\B\D级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 外观应端正，不得有异常凹陷和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 清洗槽需要使用316L材质制作；其他不锈钢器具使用优质不锈钢304材料制作，不得因房间熏蒸甲醛、臭氧和过氧化氢而腐蚀 | 关键 |
|  | 所有不锈钢器具的表面光洁度高，所有焊接部分必须抛光处理。 | 关键 |
|  | 泵盒、不锈钢收集盒、不锈钢盒子、不锈钢一更鞋柜、S型鞋柜、不锈钢桌（带抽屉）采用1.2mm厚度，其他产品面板采用1.5mm厚度，不承重面可采用1.0mm厚度。 注意材料厚度还应该和加工工艺匹配。 | 关键 |
|  | 不锈钢器具和物品的非接触平面可用镜面板做成 | 关键 |
|  | 所有不锈钢器具表面不得有裸露的非金属材料出现。 | 关键 |
|  | 不锈钢材料所有加工面均不得出现倒钩、毛刺等可能对人、物料造成划伤的结构。 | 关键 |
|  | 如有翻边的情况，必须在反面使用扣板加固，应该在扣板连接缝隙处进行焊接、打磨处理。 | 关键 |
|  | 泵盒内必须有聚四氟乙烯等适合湿热灭菌的高分子材料制作的支撑架。必须根据泵的外形来制作。 | 关键 |
|  | 鞋柜、衣架、不锈钢工作台表面厚度适宜，长时间使用后不得有不可逆的形变。 | 关键 |
|  | 不锈钢一更鞋柜应做通风鞋柜，并做风道，可将鞋柜内空气抽向夹层排向室外 | 关键 |
|  | 较大面积的工作面必须安装硬质内衬，防止鼓包或塌陷。 | 关键 |
|  | 供应商应提供不锈钢水池的全套的下水部件，包括下水管道，弯头，并提供管道安装，连接和密封。 | 关键 |
|  | 其他安装要求 |  |
|  | N/A |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他安全要求 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；尺寸图；各种维护维修等活动所需的电子版及打印版设备图纸、图纸清单。设备图纸需满足国家相关制图法规要求 | 关键 |
|  | 设备制造文件：材质清单、材质报告 | 关键 |
|  | 上述条款(URS18-URS20)规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |
|  | 供应商应免费对不锈钢器具使用人员及保养人员进行全面培训，包括结构原理、性能、操作、清洁、日常保养、故障排除等基本知识。 | 关键 |
| 11.2 | 运输要求 |  |
|  | 设备所有部件在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| 11.3 | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收完成开始计算 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。维修维保时更换的配件应有不少于一年的质保期 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使厂房保持良好工作状态 | 关键 |
| 11.5 | 验收要求 |  |
|  | 不锈钢器具由供应商和我方共同验收。 | 关键 |
|  | 设备验收前，所有不锈钢器具已经试用无问题，并经过用户使用部门及工程部等确认。 | 关键 |

- 附件

| 序号 | 安装位置 | 名称 | 参考规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换鞋区 | 一次性洁净袜放置盘 | 350×250×10 | 个 | 3 |
|  |  | 一次性口罩收集盒 | 280×170×100 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢一更鞋柜 | 17750×600×600 | 套 | 1 |
|  |  | 不锈钢水池 | 3370×550×950 | 个 | 1 |
| 2 | 女一更 | 一更柜 | 900×600×1800 | 个 | 10 |
|  |  | 无菌内衣存放盒 | 1000×400×300 | 个 | 2 |
|  |  | 无菌内衣存放架 | 1400×400×1500 | 个 | 2 |
|  |  | 更衣架 | 1700×400×1500 | 个 | 3 |
|  |  | 无菌内衣收集车 | 1000×600×1100 | 个 | 1 |
|  |  | 不锈钢水池 | 1360×500×950 | 个 | 1 |
| 3 | 男一更 | 一更柜 | 900×600×1800 | 个 | 7 |
|  |  | 无菌内衣存放盒 | 1000×400×300 | 个 | 2 |
|  |  | 无菌内衣存放架 | 1400×400×1500 | 个 | 1 |
|  |  | 更衣架 | 1700×400×1500 | 个 | 2 |
|  |  | 无菌内衣收集车 | 1000×600×1100 | 个 | 1 |
|  |  | 不锈钢水池 | 1360×500×950 | 个 | 1 |
| 4 | 参观一更 | 一更柜 | 900×600×1800 | 个 | 3 |
|  |  | 无菌内衣存放盒 | 1000×400×300 | 个 | 2 |
|  |  | 无菌内衣存放架 | 1400×400×1500 | 个 | 1 |
|  |  | 更衣架 | 1700×400×1500 | 个 | 1 |
|  |  | 不锈钢水池 | 580×480×950 | 个 | 1 |
| 5 | 脱包间 | 不锈钢推车 | 1200×700 | 个 | 2 |
| 6 | 物流缓冲 | 置物架 | 300×300×800 | 个 | 2 |
| 7 | 物流缓冲 | 置物架 | 300×300×800 | 个 | 2 |
| 8 | 清洗间 | 不锈钢工作台 | 600×550×800 | 个 | 6 |
|  |  | 不锈钢凳子 | 300×300×500 | 个 | 6 |
|  |  | 不锈钢药品柜 | 1400×450×1800 | 个 | 4 |
|  |  | 置物架 | 700×600×1800（三层） | 个 | 2 |
|  |  | 双层推车 | 1000×600 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢水池 | 1200×600×800 | 个 | 4 |
|  | 干燥间 | 置物架（干燥间） | 1000×400×1600（三层） | 个 | 2 |
|  |  | 置物架（干燥间） | 550×700×1600（三层） | 个 | 4 |
| 9 | 洗衣间 | 不锈钢工作台 | 1200×550×800 | 个 | 9 |
|  |  | 不锈钢凳子 | 300×300×500 | 个 | 9 |
|  |  | 不锈钢水池 | 560×490×800 | 个 | 3 |
| 10 | 灭菌间 | 不锈钢工作台 | 1000×600×800 | 个 | 4 |
|  |  | 不锈钢凳子 | 300×300×500 | 个 | 4 |
| 11 | 洁具间 | 洁具架 | 1000×300（接水盘）×1700 | 个 | 1 |
|  |  | 不锈钢水池 | 580×480×950 | 个 | 1 |
|  |  | 洁具架 | 1400×300（接水盘）×1700 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢水池 | 900×1600×450 | 个 | 2 |
| 12 | 消毒液配置间 | 置物架 | 750×500×1700 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢工作台 | 1200×550×700 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢水池 | 580×480×800 | 个 | 2 |
| 13 | 上盘间 | 不锈钢工作台 | 1000×600×800 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢凳子 | 300×300×500 | 个 | 2 |
| 14 | 缓冲间（2122718） | 置物架 | 300×300×800 | 个 | 2 |
| 16 | 待分间 | 置物架 | 300×300×800 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢凳子 | 300×300×500 | 个 | 2 |
| 17 | 换鞋洗手间 | 不锈钢二更鞋柜 | 1800×400×600 | 个 | 2 |
|  |  | 一更服不锈钢挂钩 | N/A | 个 | 20 |
|  |  | 不锈钢水池 | 580×480×800 | 个 | 2 |
| 18 | 更衣间（2122706） | 三更鞋柜 | （600+600+600+700+800）×400×600 | 个 | 2 |
|  |  | 更衣架 | 1000×40 0×1600（三层） | 个 | 4 |
|  |  | 更衣凳 | 700×400×200 | 个 | 2 |
|  |  | 新口罩盒 | 280×170×100 | 个 | 2 |
|  |  | 废口罩收集盒 | 300×300×300 | 个 | 4 |
|  |  | 新手套盒 | 300×300×300 | 个 | 2 |
|  |  | 废手套收集盒 | 300×300×300 | 个 | 4 |
|  |  | 置物架 | 1100×500×1100 | 个 | 2 |
| 19 | 缓冲间1（2122725） | 不锈钢二更鞋柜 | 2100×400×600 | 个 | 2 |
|  |  | 一更服挂钩 | N/A | 个 | 20 |
|  |  | 新口罩盒 | 300×300×300 | 个 | 2 |
|  |  | 废口罩收集盒 | 300×300×300 | 个 | 2 |
|  |  | 置物架 | 800×400×1100 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢水池 | 580×480×800 | 个 | 2 |
| 20 | 缓冲间2（2122726） | 置物架 | 300×300×800 | 个 | 2 |
| 21 | 缓冲间3（2122727） | 三更鞋柜 | 1900×400×600 | 个 | 2 |
|  |  | 新脚套盒 | 400×400×400（敞口） | 个 | 2 |
|  |  | 废无菌脚套收集盒 | 500×500×500 | 个 | 2 |
|  |  | 废手套收集盒 | 300×300×300 | 个 | 2 |
|  |  | 置物架 | 600×400×1100 | 个 | 2 |
| 21 | 更衣间 | 置物架 | 400×400×1200 | 个 | 4 |
|  |  | 衣柜 | 1000×400×1600（三层） | 个 | 4 |
|  |  | 更衣凳 | 1000×500×200 | 个 | 4 |
|  |  | 手套盒1 | 300×300×300 | 个 | 2 |
|  |  | 手套盒2 | 300×300×300 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢三更鞋收集盒 | 900×400×250 | 个 | 2 |
|  |  | 废纸收集盒1 | 300×300×300 | 个 | 2 |
|  |  | 废纸收集盒2 | 300×300×300 | 个 | 2 |
|  |  | 三更服衣袋收集盒 | 500×500×500 | 个 | 2 |
|  | 气锁 | 置物架 | 300×300×800 | 个 | 2 |
| 22 | 退更间 | 不锈钢废三更服收集盒 | 500×500×500 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢废鞋套收集盒 | 500×500×500 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢废手套收集盒 | 300×300×300 | 个 | 2 |
| 23 | 接收间 | 不锈钢工作台 | 600×600×800 | 个 | 2 |
|  |  | 置物架 | 300×300×800 | 个 | 2 |
| 24 | 灭后间 | 不锈钢置物架 | 是否需要放置？取消 |  |  |
| 25 | 消毒液接收间 | 不锈钢工作台 | 1200×550×700 | 个 | 2 |
|  |  | 双层推车 | 800×600 | 个 | 2 |
| 26 | 灌装间 | 不锈钢工作台 | 600×600×800 | 个 | 4 |
|  |  | 不锈钢移动工作台 | 700×700×700 | 个 | 4 |
|  |  | 不锈钢凳子 | 300×300×500 | 个 | 6 |
|  |  | 不锈钢泵盒 | 150×150×200 | 个 | 6 |
| 27 | 定温室 | 三层平皿放置架 | 1500×400×1800 | 个 | 12 |